Załącznik nr 4a do zapytania

Opis przedmiotu zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu: „Wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego Starostwa Powiatowego                                                   w Ostródzie i jednostkach podległych”, w zakresie

Część 1 – Dostawa przełączników sieciowych (switche)

Przełącznik sieciowy nr 1 (PCPR) – 1 sztuka

| Nazwa parametru technicznego urządzenia | Minimalne wymagane parametry techniczne urządzenia |
| --- | --- |
| - Obudowa | - typu rack z uchwytami do montażu w szafie 19” - maksymalna wysokość 1U |
| Porty | - nie mniej niż 48 portów 10/100/1000 Mbps, Ethernet (RJ45) - nie mniej niż 4 porty SFP+ 10 Gbps |
| Typ przełącznika | - zarządzalny, warstwa przełączania minimum L2 |
| Zarządzanie | - zarządzanie poprzez port konsoli, Telnet lub SSH, WWW - możliwość przechowywania co najmniej dwóch wersji oprogramowania na przełączniku |
| Funkcjonalność oraz obsługiwane standardy/protokoły | - obsługa IEEE 802.1D - obsługa IEEE 802.1Q - obsługa IEEE 802.1s - obsługa IEEE 802.1X - obsługa IEEE 802.1ax - obsługa SNMP |
| Wydajność | przepustowość przełącznika nie mniejsza niż 80 Gbps |
| Akcesoria | Kabel konsolowy |
| MTBF (średni czas bezawaryjnej pracy) | Nie mniej niż 500 tys. godzin |
| Gwarancja | Zamawiający wymaga aby Dostawca zapewnił swoją gwarancję oraz gwarancję producenta na dostarczone urządzenie w okresie minimum 60 miesięcy od dnia protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Gwarancja musi zapewniać również dostęp do poprawek oprogramowania urządzenia. |

Przełącznik sieciowy nr 2 (PCPR) – 1 sztuka

| Nazwa parametru technicznego urządzenia | Minimalne wymagane parametry techniczne urządzenia |
| --- | --- |
| - Obudowa | - typu rack z uchwytami do montażu w szafie 19” - maksymalna wysokość 1U |
| Porty | - nie mniej niż 24 porty 10/100/1000 Mbps, Ethernet (RJ45) - nie mniej niż 2 porty SFP+ 10 Gbps |
| Typ przełącznika | - zarządzalny, warstwa przełączania minimum L2 |
| Zarządzanie | - zarządzanie poprzez port konsoli, Telnet lub SSH, WWW - możliwość przechowywania co najmniej dwóch wersji oprogramowania na przełączniku |
| Funkcjonalność oraz obsługiwane standardy/protokoły | - IEEE 802.1D - IEEE 802.1Q - IEEE 802.1s - IEEE 802.1X - IEEE 802.1ax - SNMP |
| MTBF (średni czas bezawaryjnej pracy) | Nie mniej niż 500 tys. godzin |
| Akcesoria | Kabel konsolowy |
| Wydajność | przepustowość przełącznika nie mniejsza niż 45 Gbps |
| Gwarancja | Zamawiający wymaga aby Dostawca zapewnił swoją gwarancję oraz gwarancję producenta na dostarczone urządzenie w okresie minimum 60 miesięcy od dnia protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Gwarancja musi zapewniać również dostęp do poprawek oprogramowania urządzenia. |

Przełącznik sieciowy nr 3 (ZDP) – 1 sztuka

| Nazwa parametru technicznego urządzenia | Minimalne wymagane parametry techniczne urządzenia |
| --- | --- |
| - Obudowa | - typu rack z uchwytami do montażu w szafie 19” - maksymalna wysokość 1U |
| Porty | - nie mniej niż 48 portów 10/100/1000 Mbps, Ethernet (RJ45), obsługa Power over Ethernet (PoE) z budżetem mocy nie mniejszym niż 350W - nie mniej niż 4 porty SFP+ 10 Gbps |
| Typ przełącznika | - zarządzalny, warstwa przełączania minimum L3 |
| Zarządzanie | - zarządzanie poprzez port konsoli, Telnet lub SSH, WWW - możliwość przechowywania co najmniej dwóch wersji oprogramowania na przełączniku |
| Funkcjonalność oraz obsługiwane standardy/protokoły | - IEEE 802.3ab - IEEE 802.3u - IEEE 802.3ad - IEEE 802.1Q - IEEE 802.3af - IEEE 802.3at |
| Akcesoria | Kabel konsolowy |
| MTBF (średni czas bezawaryjnej pracy) | Nie mniej niż 650 tys. godzin |
| Wydajność | przepustowość przełącznika nie mniejsza niż 45 Gbps |
| Gwarancja | Zamawiający wymaga aby Dostawca zapewnił swoją gwarancję oraz gwarancję producenta na dostarczone urządzenie w okresie minimum 60 miesięcy licząc od dnia protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Gwarancja musi zapewniać również dostęp do poprawek oprogramowania urządzenia. |